Návod na použití- montáž očkovací automat:

Některé očkovací přístroje jsou vybaveny adaptérem pro rychloupínání lahví.

Jsou 2 velikosti: 100ml a 250ml lahve.

- Upevnění lahve.

- Po proražení gumové zátky držte láhev jednou rukou a druhou očkovací přístroj.

- Podívejte se skrz okýnko, nasměrujte gumovou zátku na nasávací hrot a stlačte oba díly pevně dohromady    !! lahví neotáčet!!.

- Odejmutí lahve

- Stiskněte současně palcem a ukazovákem jedné ruky svírací čelisti pevně k sobě.

- Druhou rukou uchopte láhev a vytáhněte ji z rychloupínacího držáku.

Upevnění láhve pomocí matice s límcem /dále jen „matice“/

- Odšroubujte matici z očkovacího přístroje.

- Vložte hrdlo lahve do ¨T¨drážky na matici.

- Takto spojenou nádobu s maticí uchopte do jedné ruky a zatlačte na nasávací hrot na očkovacím přístroji až dojde k proražení gumové zátky.

- Po proražení gumové zátky držte obě části dohromady a zašroubujte matici.

Před naplněním očkovacího přístroje:

- Oddělat ochrannou krytku jehly.

- Nastavte přední stranu pístu na rysku nejvyšší hodnoty na dávkovacím válci. *Některé přístroje mají pouze pevné dávkování bez možnosti  úpravy velikosti dávky (ačkoliv je „knoflíkem“ pro nastavení dávky otáčeno). Přístroje s nastavitelným dávkováním mají jak je zde ukázáno značky dávkovacích stupňů uvedeny přímo na dávkovacím válci. Pevné /tzn. nenastavitelné/ přístroje mají dávkovací válec pouze s jednou značkou, která ukazuje velikost dávky, na kterou je očkovací přístroj pevně nastaven. Pokud používáte přístroj s jediným pevným dávkováním, toto přeskočte a jděte na krok č. 3.

3. Nakloňte přístroj tak, aby jehla ukazovala směrem vzhůru. Dávejte ovšem pozor, aby nasávací trn, který se nachází uvnitř lahve, byl pod hladinou. Může se stát, že s lahví s nízkým obsahem látky se dostane nasávací trn nad hladinu a tím dojde k nasátí vzduchu do přístroje.

4. Stisknutím rukojeti přístroje a opětovným rychlým puštěním docílíte nasátí očkovací látky do dávkovacího válce.

5. Vzduchové bubliny z dávkovacího válce odstraňte opatrným stlačením držadla (postup viz. bod 4), tak aby došlo k co nejmenšímu úniku dávkovací látky z válce.

Nastavení dávkování

Přední stranu pístu nastavte pomocí nastavení dávkování na rysku nejvyšší hodnoty na dávkovacím válci. Některé přístroje používají pevné dávkování tzn., že nastavení dávkování se nemůže měnit (ačkoliv je „knoflíkem“ pro nastavení dávky otáčeno). Přístroje s nastavitelným dávkováním mají jak je zde ukázáno značky dávkovacích stupňů uvedeny přímo na dávkovacím válci. Pevné /tzn. nenastavitelné/ přístroje mají dávkovací válec pouze s jednou značkou, která ukazuje velikost dávky, na kterou je očkovací přístroj pevně nastaven.

Nastavení síly stlačení rukojeti přístroje.

Otočením knoflíku doprava sílu stlačením zvýšíte a doleva snížíte.

Mazání

Pokud přístroj těžce funguje, musí být promazán dle návodu. Musí se dobře vyčistit a několika kapkami přípravku Prima Tech  namazat O-kroužek pístu .

Postup. Viz. obrázky na následující straně.